1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Комитет социального развития Администрация Петрозаводского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РК, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.4 Виды услуг: Дополнительное образование

2.5 Форма оказания услуг: на объекте

2.6 Плановая мощность: Посещаемость (количество обслуживаемых в день) 60 человек,  вместимость 60 зрительных мест, пропускная способность (единовременно максимальная посещаемость) 60 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1Расстояние до объекта от остановки транспорта:500 метров

3.2.2 Время движения (пешком):5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся в креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

А-доступность всех зон и помещений

Б- доступны специально выделенные участки и помещения.

ДУ- Доступность условная :дополнительная помощь сотрудника ,услуги на дому ,дистанционно.

ВНД- Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Наименование функциональной зоны /процедуры/ документа | Содержание замечания | Ссылка на нормативный документ | Фото | Значимо для инвалидов (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоянка автотранспорта | Отсутствует стоянка автотранспорта для инвалидов. | СП-59.1330.2012 |  | КОСГ | Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов, не менее 10 % от общего количества парковочных мест | ВНД |
|  | Рекомендованное место для обустройства стоянки автотранспорта для инвалидов | . Выделять места для автотранспорта для инвалидов на существующей стоянке категорически не рекомендовано, в связи с тем что, для того чтобы попасть в учреждение инвалиду придется выйти, выехать на проезжую часть! | СП-59.1330.2012 . |  | КОС | Выделить место для стоянки автотранспорта инвалидов, демонтировать часть забора, поребрик и устроив дорожку со стоянки, сразу на территорию учреждения |  |
|  | Вход в здание | Дверь не обозначена контрастно и сливается по отношению к стене Отсутствует кнопка вызова | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 |  | СК | Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Контраст должен составлять не менее 70 % либо установить световые маяки Установить кнопку вызова персонала | ДУ-О ДЧ –К ВНД –С ДПИ-ГУ |
|  | Дверь центрального входа Путь движения | Перепад высот на входе более 0.014 м | СП-59.1330.2012 П.5.1.4 |  | КС | Устранить перепад высот |  |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КСО | Поменять дверь Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) | ВНД-КС ДУ-О ДЧИ-ГУ |
|  | Путь движения | Перепад высот на входе более 0.014 м | СП-59.1330.2012 П.5.1.4 |  | КСО | Устранить перепад высот |  |
|  | Путь движения | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КСО | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) |  |
|  | Путь движения |  |  |  | КОС |  |  |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения | СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453 |  | КОС | Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля |  |
|  |  | Лестница не оборудована поручнями, отвечающими нормативам Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы. | СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31 |  | ОС | Установить поручни. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени |  |
|  |  | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КОС | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) |  |
|  |  | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КОС | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) |  |
|  | Гардероб Зона оказания услуги | Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Отсутствуют Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | КОС | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели | ВНД-КС ДУ-О ДЧИ- ГУ |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | . Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | КОС | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить Предупреждающие напольные тактильные указатели. | ВНД (КС) ДП-И (ОГ) ДУ-(У) |
|  |  | Перепад высот на входе более 0.014 м | СП-59.1330.2012 П.5.1.4 |  | КОС | Устранить перепад высот |  |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещени | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | СГ | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели | ВНД (КС) ДП-И (ОГ) ДУ-(У) |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта | Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещени | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | СГ | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели | ВНД (КС) ДП-И (ОГ) ДУ-(У) |
|  | Путь движения | Перепад высот на входе более 0.014 м | СП-59.1330.2012 П.5.1.4 |  | КОС | Устранить перепад высот |  |
|  |  | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | КОС | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) |  |
|  |  | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КОС | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) |  |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта | Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещени | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | КОС | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | Дверь не обозначена контрастно и. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) В двери отсутствует прозрачное полотно Дверной проем менее 0.9 м | СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 |  | КОС | Поменять дверь ,расширить дверной проем Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) | ВНД(С.К) ДП-И (Г.ОУ) |
|  | Санузел | Отсутствуют поручни, с обоих сторон, от унитаза и размеры кабины менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, Отсутствует кнопка вызова персонала, Отсутствует крючок для костылей Отсутствует унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением | СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39 |  | КОС | Провести ремонт санузла. Расширить помещение до размеров не менее 2,20 *1.8 Заменить унитаз, Установить поручни, с двух сторон от унитаза Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Установить крючок для костылей. | ВНД- КОС ДПИ- ГУ |
|  |  | Отсутствуют поручни у раковины Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона. Отсутствует кнопка вызова персонала | СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39 |  | КОС | Установить опорные поручни у раковин Установить зеркало с изменяющимся углом наклона Установить систему вызова персонала |  |
|  | Система информации и связи (на всех зонах) | Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения | СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 |  | КСГОУ | Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели | ВНД(С.У) ДП-И (Г.К.О) |
|  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Перепады высот на пути движения не соответствуют нормативным | СП-59.1330.2012 П 4.1.8-4.1.11 | Смотреть пункт 3.2 анкеты | КС | Устранить перепады высот на пути от остановок транспорта до здания | ВНД-КС ДПИ-ГО ДУ -У |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание в целом не доступно для инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске и слепых. Для остальных категорий инвалидов здание условно доступно. Санузел не доступен для инвалидов, всех групп.

Информацию о доступности всех зон здания необходимо разместить на сайте учреждения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения бъекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг. мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2025 год в рамках исполнения ФЦП «Доступная среда»

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

______________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп населения

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  –  требуется

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности субъекта Российской Федерации  –

___________________________________________________________________________

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект плана мероприятий 	1 на 3 л.

2 Сертификаты экспертов 		2 на 2 л.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту 									1 на 1 л.

2. Входа (входов) в здание                           								1 на 2 л.

3. Путей движения в здании                          								1 на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта          								1 на 2 л.

5. Рекомендуемое помещение  для адаптации под кабинет для приема инвалидов			1 на 2 л.

7. Зал проведения тренировок и соревнований								1 на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений     								1 на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте 								1 на 1 л.

10. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)						1 на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 13 на 5 л.

Карта с указанием путей движения к объекту 1 на 1 л

Рабочая группа:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН (Сертификат № ЭТ-01-1600060)

____________________ А.Л. Сеппянен

Председатель Карельской региональной общественной организации инвалидов

_____________________

Директор МОУ ДО «ДТЦ»

______________________ (Е. П. Солнцева)

Управленческое решение согласовано "__" _____________ 2018 г. (протокол N _____) Комиссией по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп населения.